一、库区及库房警示标志牌样本：

1)库房警示标牌(材质一定强度，白底黑字，应钉挂在库房外墙显著位置)

工 业 炸 药 库

危险等级1.1级       定员4人

危险品名称及定量    危险有害特性

工业炸药：--吨      燃 烧、爆 炸

工 业 雷 管 库

危险等级1.1级       定员2人

危险品名称及定量    危险有害特性

工业雷管：---万发        爆 炸

700mm

140mm

80mm

600mm                                                                               80mm

备注：上图中，若民爆使用单位可将危险等级1.1级改“危险等级A3级”，定员人数和工业炸药、工业雷管定量以实际管理最大允许限额为准；另实际内容可根据情况调整、增减。

2)库区警示标牌(一般在库区大门内外显著位置，不影响交通)

① 限速(小库区5km/大库区15km，黄底黑字，带反光、莹光)

5km

库区严禁使用手机

严 禁 烟 火

无关人员严禁进入

②库区严禁使用手机(白底红字)

当心火灾、爆炸

③严禁烟火(白底红字，库区大门口，各库房外墙)

④无关人员严禁进入

⑤当心火灾、爆炸(白底红字，库区四面围墙上)

二、库房定置管理

(可用塑胶纸喷涂或打印装镜框，大小以A3版面，贴挂在库房内墙显著位置，地面按图划黄色/红色油漆线或粘贴线，危险品按定置摆放，另四面内墙划堆码限高线)：

1)库房定置图(样本)

××××有限公司

工业炸药库定置管理图

1.2m

0.8m(生产、流通)

0.4m(使用)

乳 化 炸 药

0.8m(生产、流通)

0.4m(使用)

铵 油 炸 药

0.8m(生产、流通)

0.6m(使用)

膨化硝铵炸药

编制：             审批：           实施时间：     年   月   日

备注：上图中“生产、流通”为民爆生产流通企业适用，“使用”为民爆使用单位适用；企业根据情况确定。

2)库房定置限高线(样本)                      3)温湿度计及检测记录(钉挂库房内墙)

温

湿

度

计

温湿度

记录

1.8m            1.6m

(炸药类、索类)     (雷管类)